ELEKTROSTATICKÝ MOTOR

Tento pokus lze zařadit do tématu elektrostatika. Jeho uvedení je vhodné po probrání elektrostatické indukce a rozmístění náboje (velikosti intenzity elektrického pole) na hrotech vodičů. Může sloužit jako ověření nebo aplikace zmíněných znalostí. (Dobré je uvést nejprve pokus „Ohýbání plamene svíčky“ – sršení náboje.)

# POKUS

Pomůcky: hrot a dva „hřebínky“ (kovové tyčky s hroty) na izolačním stojánku,

plastová láhev (dole proděravěná tak, aby šla nasadit víčkem na hrot),

indukční elektřina (zdroj vysokého napětí)

Plastová láhev je nasazená na hrot tak, aby se mohla volně otáčet. Hřebínky jsou umístěny po stranách láhve a jsou spojené s vybíječi indukční elektřiny.

Demonstrátor začne otáčet klikou indukční elektřiny, čímž přivede na hřebínky opačné náboje, opačné vysoké potenciály. Láhev se začne otáčet.

Proč?

V okolí hrotů hřebínku jsou kladné a záporné ionty.

Tyto ionty buď existovaly ve vzduchu nebo vznikly v důsledku ionizace vzduchu silným nehomogenním elektrickým polem. (Viz pokus ohýbání plamene svíčky a jeho vysvětlení.)

Nabité ionty jsou odpuzovány od souhlasně nabitých hrotů, a zároveň jsou v důsledku elektrické polarizace PET láhve přitahovány k povrchu láhve, který se tak nabíjí.

PET láhev  je izolant, který se nachází v elektrickém poli. Na povrchu PET láhve, který je natočen k záporně nabitému hřebínku vzniká indukovaný kladný náboj, na druhé straně záporný náboj.

Ionty se usazují na PET láhvi, na jejím povrchu vznikají nabité „fleky“. V důsledku odpudivých Coulombovských sil (mezi „fleky“ a hřebínky) se láhev začne otáčet.

Směr otáčení láhve je způsoben nesymetrií v uspořádání láhve – hřebínky (hroty) nemíří přímo na láhev (přímo proti sobě), ale jsou nepatrně posunuty v tečném směru k povrchu láhve). Tam, kam jsou nasměrovány, tam se láhev otáčí.

Poznámka 1:

Získali jsme motor, aniž bychom užili elektromagnetické indukce. Pokus znázorňující elektromotor fungující na principu elektromagnetické indukce je zařazen k trojfázovým generátorům.

Poznámka 2:

Po probrání samostatného výboje za atmosférického tlaku, lze hovořit při vysvětlování pokusu o vytvoření kladné a záporné koróny kolem hrotů.