# SVÁŘENÍ ŽILETEK (tzv. sváření na tupo)

Tímto pokusem předvádíme využití transformátorů v praxi – BODOVÉ SVÁŘENÍ.

Ve výuce pokus můžeme použít jako ilustraci využití transformátoru nebo jako situaci, kterou předložíme žákům k vysvětlení na základě probrání funkce transformátoru.

## 1.	UKÁZKA  VYUŽITÍ  TRANSFORMÁTORU

Víme,  že  pro transformátor zapojený nakrátko platí N2N1=I1I2, kde Ni    jsou počty závitů dané cívky a Ii   jsou proudy procházející primárním a sekundárním obvodem. Použijeme-li transformátor s takovými  cívkami, že půjde o transformaci proudu nahoru (N2 < N1), přičemž sekundární cívka bude mít značně méně závitů než cívka primární, bude sekundárním vinutím transformátoru procházet značný proud, I2 = N1N2I1.

Elektrická energie, která se v sekundárním obvodu za jednotku času mění v teplo, je úměrná odporu dané  části obvodu a druhé mocnině efektivní hodnoty proudu.

Jak se tohoto využívá si ukážeme následujícím pokusem, ve kterém se nám podaří pomocí vhodného transformátoru spojit (svařit) dvě žiletky.

POKUS

Pomůcky: U jádro lístkové, krátké jádro, upínací zařízení, cívka 600 závitů, papírový obal

jádra, spínač,  spojovací vodiče, cívka 6 závitů, 2 holicí čepelky, tj. dva kousky

tenkého plechu

Při aplikaci pokusu v reálu je nebezpečí úrazu vysokým napětím !!!

Všimněme si uspořádání pokusu. Primární cívka o 600 závitech je přes spínač připojena k síťovému  napětí 230 V.  Sekundární cívka má 6 závitů měděného drátu (o průměru 5 mm) a přechází ve dvě ramena s izolačními rukojeťmi. Na jádře pod závity sekundární cívky je nasunutý papírový obal, aby nevznikal zkrat. Mezi elektrody sekundární cívky demonstrátor vsune dvě žiletky a přidrží je tlakem na izolované rukojeti proti  sobě.

Díky transformačnímu poměru 6:600 bude procházet po sepnutí spínače (po připojení primární cívky k napětí) sekundárním obvodem značný proud. V místě dotyku (bodové sváření) žiletek je v sekundárním obvodu největší přechodový odpor, proto zde při velkém proudu dochází k největšímu zahřátí, žiletky se nejvíce rozžhaví a spojí se. Po vypnutí spínače demonstrátor ukáže svaření žiletek (chytne jednu z nich za růžek).

Upozornění: Obtížná manipulace se svařenými žiletkami je dána jejich ohřátím, tj. vysokou

teplotou.

## 2.   „VYSVĚTLETE POKUS“

V návaznosti na probrání transformátorů, popř. na předvedení některého pokusu z této série můžeme žáky  nechat videopokus vysvětlit:

Pozorujte video ukázku. Prohlédněte si uspořádání pokusu (viz výše). Demonstrátor sepne spínač (připojí napětí na cívku 600 z), drží žiletky přitisknuté k sobě. Po vypnutí spínače ukáže spojené (svařené) žiletky (chytne jednu z nich za růžek).

Vysvětlete, proč se žiletky svařily.

$     Jaké zařízení tvoří jádro s cívkami?

Odpověď:

Transformátor.

$    Popište části transformátoru (primární a sekundární cívku).

Odpověď:

Primární cívka je tvořena 600 závity a je přes spínač připojena ke zdroji napětí.                 Sekundární cívka má 6 závitů, mezi její elektrody jsou nasunuty 2 žiletky.

$    Jaký je transformační poměr tohoto transformátoru?

Co to bude znamenat pro proud procházející sekundárním vinutím?

Odpověď:

N2/N1 = 6/600, kde Ni jsou počty závitů dané cívky.

Pro transformátor zapojený nakrátko platí N2N1=I1I2 (Ii  jsou proudy procházející primárním  a sekundárním obvodem), tedy I2 = N1N2I1. Sekundárním vinutím transformátoru bude                  procházet značně větší proud než primární cívkou (I2 = 100I1).

$      Jaký bude mít účinek tento proud při průchodu sekundárním vinutím?

Zvažte, jaký je odpor v místě dotyku žiletek vzhledem k ostatním částem

sekundárního obvodu.

Odpověď:

Elektrická energie, která se v sekundárním obvodu za jednotku času mění v teplo, je úměrná                  odporu dané části obvodu a druhé mocnině efektivní hodnoty proudu.  Díky transformačnímu poměru 6:600 prochází sekundárním obvodem značný proud.

V místě dotyku (bodové sváření) žiletek je v sekundárním obvodu největší přechodový odpor,

proto zde při velkém proudu dochází k největšímu ohřátí, žiletky se nejvíce rozžhaví a spojí se (svaří se).