VODIČ S PROUDEM V MAGNETICKÉM POLI

Pokus ukazuje, co se stane, když vložíme vodič s proudem do magnetického pole.

Při vysvětlování se předpokládá, že studenti byli seznámeni s tím,že kolem vodiče s proudem vzniká magnetické pole, a že umí určit orientaci magnetických indukčních čar tohoto pole (pomocí Ampérova pravidla pravé ruky).

# POKUS

Pomůcky: podkovovitý magnet, vodič ve tvaru rámečku z hliníkové fólie na stativu,

akumulátor (zdroj stejnosměrného napětí), spojovací vodiče

1:  Dolní vodorovná část rámečku je umístěna mezi póly magnetu. Rámeček je v klidu.

Když demonstrátor připojí vodič ke zdroji napětí, vodič se vychýlí.

Má-li magnet severní pól dole, vychýlí se vodič směrem k magnetu. Zamění-li demonstrátor póly magnetu (severní pól je nahoře), vychýlí  se  vodič na opačnou stranu, směrem od magnetu.

2:  V další videoukázce prohodí demonstrátor vodiče, tj. změní směr proudu procházejícího vodičem a přitom ponechá magnet ve stejné poloze. Výchylka je při změně směru proudu opačná.

3:   V další videoukázce je do série k vodiči připojen ampérmetr a reostat. Můžeme pozorovat, jaký proud prochází vodičem při tomto zapojení. Přibližně 5,7 A.

Ve videoukázce demonstrátor vystřídá všechna 4 uspořádání pokusu (oba směry proudu, obě polohy magnetu)

Na vodič s proudem působí v magnetickém poli magnetická síla.

Směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem.

___________________________________________________________________________

Proč se vodič vychýlí?

Příčinou vzniku magnetické síly, která působí na vodič s proudem v magnetickém poli, je vzájemné působení magnetického pole vodiče s proudem a magnetického pole magnetu.

$    Jak vypadá magnetické pole kolem přímého vodiče s proudem (kolem vodorovné části

rámečku)?

Odpověď:

Magnetické indukční čáry přímého vodiče s proudem mají tvar soustředných kružnic ležících v rovinách  kolmých k vodiči.

Orientace indukčních čar závisí na směru proudu ve vodiči a k jejímu určení používáme Ampérovo pravidlo pravé ruky: Naznačíme uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty pak ukazují orientaci magnetických indukčních čar.

$     Jak vypadá magnetické pole magnetu mezi jeho póly?

Odpověď:

Indukční čáry magnetického pole magnetu  mají směr od severního (červeně označeného) pólu k jižnímu pólu magnetu.

Magnetické pole, ve kterém se nachází vodorovná část vodiče (mezi póly magnetu) můžeme považovat za homogenní.

$   Jak se změní magnetické pole podél vodiče umístěného mezi póly magnetu, když jím

bude procházet proud?

Jak jsou orientovány magnetické indukční čáry magnetu a vodiče s proudem vlevo a

vpravo od vodiče? Souhlasně nebo opačně?

Odpověď:

Vlevo od vodiče jsou indukční čáry obou polí (B a B) orientovány opačně.

Vpravo od vodiče jsou indukční čáry obou polí orientovány souhlasně.

$    Jak se změní hustota magnetických indukčních čar (jaké bude výsledné pole, které

vznikne složením dvou polí) vlevo a vpravo od vodiče?

Odpověď:

Když vodičem prochází proud, je hustota indukčních čar vpravo větší a vlevo menší, než když vodičem neprochází proud.

Díky nesouměrnému rozložení indukčních čar v okolí vodiče vzniká magnetická síla, která působí na vodič a směřuje do místa s menší hustotou čar.

K určení směru magnetické síly, která působí na přímý vodič s proudem v homogenním magnetickém poli, slouží Flemingovo pravidlo levé ruky:

Přiložíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.

Studenti mohou ověřit Flemingovo pravidlo levé ruky na videoukázkách.

Na kladný pól zdroje je připojený žlutý spojovací vodič.

Poznámka 1:

Jedna  videoukázka je provedena pouze se spojovacím vodičem a magnetem.

Vysvětlení vychylování je stejné jako v předchozích pokusech.

(Kladný pól zdroje je na videu více vlevo.)

Poznámka 2:

Ve videoukázce je vodič připojován přímo ke zdroji napětí, aby proud jím procházející byl velký a efekt vychýlení byl výrazný. Takto by obvod neměl být zapojován, dochází ke zkratu a baterka se rychle vybíjí. Vodič by měl být připojen přes spínač (ten je zde nahrazen krátkým připojením vodiče ke zdroji) a reostat.