TEPELNÉ ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU

Pokus ukazuje, co způsobuje proud procházející drátem (elektřina).

Lze ho použít také jako demonstraci teplotní délkové roztažnosti (termika).

# POKUS

Pomůcky: akumulátor, reostat, 2 Holtzovy svorky, drát, spojovací vodiče, ampérmetr, papírky

Zapojení:

Drát je upevněn do Holtzových svorek, které jsou sériově připojeny k reostatu, ampérmetru a zdroji napětí.

Demonstrátor na drát zavěsí tři přeložené proužky papíru a uzavře obvod připojením k akumulátoru.

Zprvu je odpor reostatu nastaven na maximální hodnotu.

Demonstrátor posunem jezdce reostatu jeho odpor postupně zmenšuje, proud procházející obvodem roste (sledujte ručku ampérmetru).

Při zvětšování proudu procházejícího drátem se drát prohýbá. Při zmenšení proudu se naopak narovnává.

Na závěr demonstrátor ve video ukázce ukazuje opálení papíru v místě ohybu, kde se papír dotýkal drátu.

__________________________________________________________________________

1.	ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU

$    Proč se papír v místě dotyku s drátem opálil?

Co se děje s drátem při průchodu elektrického proudu?

Odpověď:

Drát se procházejícím proudem ohřívá.

$    Proč se drát při rostoucím proudu procházejícím drátem prohýbá a naopak při zmenšení

proudu opět narovnává?

Odpověď:

Při průchodu proudu drátem se drát ohřívá a uplatňuje se teplotní délková                    roztažnost. Drát se protahuje a protože svorky, ve kterých je upevněn, stojí na místě, projeví se prodloužení prohybem. Při zmenšení proudu klesá teplota drátu a drát se smršťuje na původní délku, narovnává se.

Poznámka:

Ve vodiči, kterým prochází elektrický proud, dochází ke zvýšení vnitřní energie, což se     projeví zahřátím vodiče. Elektrická energie se mění na tzv. Joulovo teplo. Pokud se Joulova tepla neužívá např. v ohřívačích (topné spirály), způsobuje ztráty při přenosu elektrické energie.

2.	TEPLOTNÍ DÉLKOVÁ ROZTAŽNOST

Při průchodu proudu se drát zahřívá a to tím více, čím větší proud jím prochází.    O zahřátí drátu svědčí opálený papírek v místě dotyku s drátem.

$   Jak se chová drát, když demonstrátor zvětšuje nebo zmenšuje proud, který jím

prochází ?

Odpověď:

S rostoucí teplotou (s rostoucím proudem) se drát protahuje, s klesající teplotou se drát     smršťuje (zkracuje).

Poznámka:

Mezi délkou drátu a teplotou platí přímá úměrnost.

[l=l1⋅α⋅t+l1−l1⋅α⋅t1, ve známějším tvaru l=l1⋅1+α⋅Δt, kde l1je délka při teplotě t1, lje délka

při teplotě t a α je součinitel teplotní délkové roztažnosti – materiálová konstanta],

ale pouze v běžném intervalu teplot (přibližně 20 C až 100 C)!