Jméno a příjmení:	Pracováno dne

Třída:	Teplota vzduchu:	oC

Škola:	Vlhkost vzduchu:

Tlak vzduchu :	Pa

1. Pomůcky:

úzká skleněná trubice, popř. tlustostěnná kapilára na koncích zabroušená, skleněná nálevka malá kádinka, laboratorní váhy, stojan s držákem, čistá voda, kapalina, jejíž povrchové napětí chceme měřit (např. syntetický líh)

2. Teorie úlohy:

Při pomalém vytékání kapaliny ze svislé úzké trubice, popř. z kapilární trubice s rovným dolním okrajem se na jejím konci vytvoří kapka. Kapka se od trubice odtrhne, když povrchová síla velikosti F=πσd působící na kapku podél obvodu v zúženém místě dosáhne rovnováhy s přibývající tíhovou silou kapky F = mg. Tedy těsně před odtržením kapky je mg=πσd, proto

σ=mgπd.

Měření průměru d je velmi obtížné. Proto se vztah σ=mgπd používá pouze pro porovnávání povrchových napětí dvou kapalin. Z experimentů totiž vyplývá, že téměř u všech kapalin zůstává u trubice táž poměrná část kapky. Neboli při měření se stejnou trubicí jsou průměry d pro kapky různých kapalin téměř stejné.

Označíme-li povrchové napětí kapalin σ1a  σ2 hmotnosti jedné kapky každé kapaliny m1 a m2, dostaneme ze vztahu σ=mgπd výrazy σ1=m1gπd a σ2=m2gπd,

a odtud

σ1σ2=m1m2.

Při měření nezjišťujeme hmotnost jedné kapky, ale hmotnosti 50 až 100 kapek. Označíme-li obecně hmotnost k kapek první kapaliny M1 a hmotnost stejného počtu kapek druhé kapaliny M2, je 
m1=M1ka m2=M2k. Dostaneme tedy σ1σ2=M1M2.

Je-li jednou kapalinou čistá voda, jejíž povrchové napětí σ1 při dané teplotě známe, můžeme ze vztahu určit povrchové napětí σ2 jiné kapaliny:

σ2=M2M1σ1

3. Úkol:

Určete povrchové napětí kapaliny srovnáním s povrchovým napětím čisté vody při dané teplotě.

4. Postup práce:

- Sestavte zařízení pro odkapávání kapaliny podle obrázku. Určete hmotnost prázdné kádinky m0.

- Nálevku naplňte kapalinou a nechte ji odkapávat trubicí do kádinky. Do kádinky zachyťte 50 až 100 kapek. Určete hmotnost mk kádinky s lihem.Vyjádřete hmotnost M2 odkapávané kapaliny.

- Nálevku, odkapávající trubici i kádinku propláchněte čistou vodou, kádinku pak dobře vysušte.

- Celý postup opakujte s čistou vodou. Vyjádřete hmotnost M1 stejného počtu odkapaných kapek vody.

- Ze vztahu σ2=M2M1σ1určete povrchové napětí kapaliny ve styku se vzduchem při dané teplotě.

5. Zpracování: (vaše výpočty)

Tabulka

| Číslo měření | M2 kg | M1 kg | σ2 Nm−1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

mk=

σ2=i s chybou

6. Diskuse:

Toto je nejdůležitější část práce !!!